#### Návod k přepínači Aten CS 114A

Elektronický přepínač slouží ke sdílení až 4 PC jednou pracovní konzolí.

K přepínači se připojují počítače pomocí sdružených kabelů, které obsahují kabel k monitoru, klávesnici a myši. Počítače se připojují vždy ve vypnutém stavu. Monitor, klávesnice a myš se zapojí přímo do přepínače. Po zapojení přepínače se zapne napájecí adapter do napětí 220V a zapne se tlačítkem přepínač. Následně se zapnou připojené PC a monitor.

Přepínač se ovládá:

- tlačítky na čele přepínače

- pomocí HOT-KEYS	a) stlačte najednou Ctrl+Alt+Shift, uvolněte

b) stlačte číslo PC (ne na numerické klávesnici), uvolněte

c) stlačte Enter

Přepínač pípne a přepne se na zvolené PC

- pomocí HOT-KEYS	a) stlačte najednou Ctrl+Alt+Shift, uvolněte

b) stlačte číslo 9 (ne na numerické klávesnici), uvolněte

c) stlačte Enter

Nyní dvojitým stlačením levého nebo pravého Shift přepnete přepínač na následující nebo předchozí PC.

- Auto Scan Mode	a) stlačte najednou Ctrl+Alt+Shift, uvolněte

b) stlačte číslo 0 (ne na numerické klávesnici), uvolněte

c) stlačte Enter

Nyní přepínač neustále přepíná postupně PC dokud nestlačíte mezerník.