# ATEN VS-102 Videorozbočovač

V balení najdete:

1x VS-102

1x napájecí dapatér DC 9V 300mA (min.)

1x návod

Video rozbočovač slouží k rozdvojení vstupovaného videosignálu z jednoho zdroje na 2 monitory (projektory apod.) VS-102 také funguje jako zesilovač signálu a umožňuje připojení monitoru až do vzdálenosti 65m.

Zařízení je také vhodné pro přenos kvalitního VGA signálu na velkou vzdálenost.

Vlastnosti:

- z jednoho video vstupu udělá dva výstupy

- přenos signálu až do 65m

- vhodné pro VGA,SVGA a Multisync monitory

- automatický mod šetření energie, když je PC vypnuto

- lehce zapojitelný, stohovatelný

- zesiluje průchozí signál

- přepínač jasu signálu

Produkt není vhodný pro monitory CGA,EGA, Hercules.

Přepínač blízko vstupu VIDEO IN slouží k přepínání jasu výstupního signálu na nizký/vysoký.

Technická specifikace:

spotřeba energie max.                    9V 210mA (šetrný mod 10mA)

maximální délka kabelů                 65m

typ signálu na vstupu                     VGA,SVGA,Multisync

maximální rozlišení                        1920x1440

šířka pásma                                     200Mhz

LED                                                 1x napájení, 1x signál

konektory                                        Canon 15 HD 1x vstup, 2x výstup

obal                                                  plechová krabička

váha                                                 190g

rozměry                                           104x98x24 mm

Instalace:

- zapojte kabel se signálem z počítače do vstupu VIDEO IN na rozbočovači s pomocí prodlužovacího kabelu VGA s konektory Canon 15HD

- zapojte kabely od monitorů s konektory Canon 15HD do výstupů VIDEO OUT

- zapojte napájecí adaptér do sítě 220V