# ATEN VS-201 Videoslučovač

V balení najdete:

1x VS-201

1x napájecí dapatér AC 9V 500mA (min.)

1x návod

Automatický videoslučovač slouží ke spojení signálů z dvou PC na jeden monitor se stanovením priority signálu. Přepínač automaticky rozezná, je-li některý ze signálu neaktivní a přepne na ten aktivní. VS-201 také funguje jako zesilovač signálu a umožňuje připojení monitoru až do vzdálenosti 65m.

Zařízení je také vhodné pro přenos kvalitního VGA signálu na velkou vzdálenost.

Vlastnosti:

- automaticky vybere ze dvou přichozích signálů dle stanovené priority (obr. str. 1)

- přenos signálu až do 65m

- vhodné pro VGA,SVGA a Multisync monitory

- lehce zapojitelný, stohovatelný s VS-104,108,134...

- zesiluje průchozí signál

- přepínač priority

Přepínač blízko vstupu VIDEO IN slouží k přepínání priority signálu na vstupu.

Technická specifikace:

spotřeba energie max.                    9V 100mA

maximální délka kabelů                 65m

typ signálu na vstupu                     VGA,SVGA,Multisync

maximální rozlišení                        1920x1440

šířka pásma                                     100Mhz

LED                                                 1x napájení, 1x lokální, 1x vzdálený

konektory                                        Canon 15 HD 2x vstup, 1x výstup

obal                                                  plechová krabička

váha                                                 165g

rozměry                                           104x98x24 mm

Instalace:

- pomocí přepínače vyberte, který ze signálu má být prioritní (mít přednost)

- zapojte výstup z vašeho lokálního počítače do portu LOCAL na zařízení

- zapojte výstup z vašeho vzdáleného počítače do portu LOCAL na zařízení

- zapojte monitor do portu VIDEO OUT

- zapojte napájecí adaptér do sítě

- pro správnou detekci vstupního signálu nastavte v BIOSu počítačů v menu Power management  položku video off method na „Black Screen“ nebo podobnou. VS-201 zjišťuje vstupní signál dle H sync. (horizontální synchro)

viz. obr. na str. 2

Vlastní provoz:

Přepínač je na hodnotě LOCAL

pokud je na portu „remote“ přítomen signál a svítí jeho LED, je signál presentován na monitoru. Pokud zjistí přepínač i příchozí signál na „local“ tak automaticky přepne výstup na lokální.

Přepínač je na hodnotě REMOTE

pokud je na portu „local“ přítomen signál a svítí jeho LED, je signál presentován na monitoru. Pokud zjistí přepínač i příchozí signál na „remote“ tak automaticky přepne výstup na vzdálený.